| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Количество каналов измерения | 2 |
| Объём памяти, максимальный | 260 тыс.значений на каждый канал |
| Суточная точность хода внутреннего таймера | не хуже ±1 с |
| Период регистрации | от 1 с до 24 ч (устанавливается в ПО) |
| Тип записи данных | циклический, до заполнения |
| Тип старта | по времени, по кнопке |
| Дополнительная функция | режим работы «суточные циклы» |
| Количество интервалов записи (сессий) | максимальное – 21 |
| Питание | от батареи типоразмера 1/2АА напряжением 3,6 В или от USB |
| Средняя наработка на отказ | не менее 40000 ч |
| Средний срок службы | не менее 5 лет |
| Габаритные размеры | 137х34х19 мм |
| Длина зонда (только для G2) | 120; 200; 300; 500 мм |
| Диапазон температуры эксплуатации | –40…+55°С |

| Измеряемый параметр | Канал | Диапазон измерения | Основная абсолютная погрешность | Разрешающая способность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | прибора | ПО |
| Температура, °С | 1 | от –50 …до +200 | ±(0,2+0,001ǀТǀ*) | 0,10 | 0,03 |
|  | 2 | от -40… до + 70 (ЧЭ в корпусе) от –50 …до +200 (ЧЭ в зонде) | Справочный параметр |  |  |

*Т – температура контролируемой среды, °С

| Период регистрации | Время заполнения памяти | Время жизни элемента питания при температуре** |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | плюс 23°С | минус 40°С |
| 1 с | 70 час. | 240 сут. | 210 сут. |
| 10 с | 30 сут. | 2,1 года | 1,9 года |
| 1 мин | 180 сут. | 2,9 года | 2,6 года |
| 1 час | 30 лет | 3,1 года | 2,7 года |

**При работе измерителя - регистратора температуры только в режиме регистратора. Количество измерений(включений индикатора) до разряда батареи – не менее 25 тыс.